Wybór urządzenia na którym zastanie zaimplementowane środowisko oraz testowane będzie działanie systemu wykrywania obiektów przygotowanie środowiska oraz instalacja bibliotek:

Wybór urządzenia:

Raspberry Pi - popularnie zwana malinka, jest to platforma komputerowa stworzona przez Raspberry Pi Foundation. Urządzenie składa się z płytki drukowanej i zostało stworzone z myślą o wspieraniu i rozwoju informatyki. Pierwsza wersja skłąda się z układu Broadcom BCM2835, procesora ARM1176JZFS-S o częstotliwości 700MHz, VideoCore IV 256MB lub 512MB.

Co ciekawe urządzenie nie ma w sobie dysku twardego jednak umożliwia uruchomienie kodu z karty mikroSD. Raspberry Pi działa pod kontrolą systemu operacyjnego jakim jest Linux oraz RISC  OS, natomiast po wyjściu wersji Raspberry Pi 2 B użytkownicy mają możliwość działania pod kontrolą Windows10.

Projekt opiera się na wersji Raspberry Pi 4, która posiada nowszy układ Broadcom BCM2711, procesor ARM-8 Cortex-A72 (64 bit) o mocy 1.5GHz z czterema rdzeniami oraz 4GB fizycznej pamięci SDRAM o częstotliwości 2400Hz. Wersja Pi 4 daje możliwość podłączenia kamerki, którą możemy sparować z Pi 4 za pomocą taśmy, co ciekawe urządzenie posiada mocną matrycę HD wspierająca tryb 720p oraz 1080p.

Wybór biblioteki:

OpenCV (Open Source Computer Vision) jest wieloplatformową (Windows, Linux, Mac),otwartą biblioteką programistyczną do zastosowań w widzeniu maszynowym. Prace nad biblioteką zostały rozpoczęte w 1999 roku w laboratoriach Intela. Wersja alfa została udostępniona w roku 2000, natomiast pierwsza dojrzała wersja 1.0 została opublikowana w roku 2006. Biblioteka OpenCV jest wciąż rozwijana a jej możliwości już w obecnej wersji wykraczają poza typowy zakres widzenia maszynowego. Jednym z ważniejszych kierunków rozwoju OpenCV jest analiza obrazów 3D.

Biblioteka ma ponad 2500 zoptymalizowanych algorytmów, które obejmują kompleksowy zestaw zarówno klasycznych, jak i najnowocześniejszych algorytmów wizji komputerowej i uczenia maszynowego. Jest ona zaimplementowana w języku C/C++ z interfejsami m.in. do języka Pythona. Oficjalna strona OpenCV: https://opencv.org/

OpenCV od wersji 2.3 w Pythonie do reprezentowania obrazów używa tablic z pakietu NumPy. Dlatego wszystkie podstawowe operacje na obrazach (np. odczytanie wartości jakiegoś piksela) można wykonywać tak jak na zwykłych tablicach wielowymiarowych na przykład krotkach. Zarówno algorytmy przetwarzania obrazu, jak i algorytmy wdzenia komputerowego (CV) przyjmują obraz jako dane wejściowe, jednak w przewarzaniu obrazu wyjściem jest również obraz, podczas gdy w wizji komputerowej wyjściem mogą być pewne cechy informacje o obrazie. OpenCV to najlepsze rozwiązanie w przypadku wykorzystania do klasyfikacji zdjęć, do wykrywania obiektów i segmentacji obrazu używając wcześniej wytrenowanej sieci DNN.

Przygotowanie systemu:

Zwiększenie pamięci GPU do 128 MB – wchodzimy w Raspberry PI configuration zakładka Performance i ustawiamy GPU memory  na 128 MB:

Zanim zaczniemy instalować bibliotekę OpenCV na Raspberry Pi 4 musimy najpierw sprawdzić wersję systemu jaką posiadamy 32 czy 64 bitową i taką należy później pobrać.

Armv71 wskazuje nam że nasza wersja systemu jest 32 bitowa.

Ustawianie pamięci swap:

Biblioteki OpenCV potrzebują dużo pamięci podczas kompilowania dlatego będziemy musieli zwiększyć standardową z 2048 MB do 4096 MB w tym celeu należy edytować plik /sbin/dhphys-swapfile.

Zmieniamy wartość CONF_MAXSWAP= z 2048 na 4096 – Ctrl+o zapisujemy ctrl+x wychodzimy.

Aktualizacja apt-get oraz instalacja niezbędnych bibliotek niezbędnych do zadziałania OpenCV:

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get upgrade

$ sudo apt-get install cmake gfortran

$ sudo apt-get install python3-dev python3-numpy

$ sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff-dev libgif-dev

$ sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev gstreamer1.0-gtk3

$ sudo apt-get install libgstreamer-plugins-base1.0-dev gstreamer1.0-gl

$ sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev

$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev libcanberra-gtk*

$ sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev libgtk-3-dev

$ sudo apt-get install libtbb2 libtbb-dev libdc1394-22-dev libv4l-dev

$ sudo apt-get install libopenblas-dev libatlas-base-dev libblas-dev

$ sudo apt-get install libjasper-dev liblapack-dev libhdf5-dev

$ sudo apt-get install protobuf-compiler

$ sudo apt-get install python-dev python-numpy

I

Instalacja Qt5 – graficznego interfejsu użytkownika wspomagającego wyświetlanie i edycję.

sudo apt-get install qt5-default

Pobieranie biblioteki OpenCV 4.5.4:

$ wget -O opencv.zip https://github.com/opencv/opencv/archive/4.5.4.zip

$ wget -O opencv_contrib.zip https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/4.5.4.zip

# Rozpakowywanie:

$ unzip opencv.zip

$ unzip opencv_contrib.zip

# Zmiana nazw katalogów:

$ mv opencv-4.5.4 opencv

$ mv opencv_contrib-4.5.4 opencv_contrib

# usuwanie zbędnych plików

$ rm opencv.zip

$ rm opencv_contrib.zip

Przygotowanie wirtualnego środowiska:

Instalacja wirtualnego środowiska:

pip3 install virtualenv

pip3 install virtualenvwrapper

Eksportowanie ścieżki oraz stworzenie testowego środowiska swd (szlag-włodyga-drewniak):

Instalacja numpy poprzez wydanie komendy:

pip3 install numpy

Tworzenie katalogu build przed kompilacją openCV:

$ cd ~/opencv/

$ mkdir build

$ cd build

Kompilacja:

$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \

-D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \

-D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib/modules \

-D ENABLE_NEON=ON \

-D ENABLE_VFPV3=ON \

-D WITH_OPENMP=ON \

-D WITH_OPENCL=OFF \

-D BUILD_ZLIB=ON \

-D BUILD_TIFF=ON \

-D WITH_FFMPEG=ON \

-D WITH_TBB=ON \

-D BUILD_TBB=ON \

-D BUILD_TESTS=OFF \

-D WITH_EIGEN=OFF \

-D WITH_GSTREAMER=ON \

-D WITH_V4L=ON \

-D WITH_LIBV4L=ON \

-D WITH_VTK=OFF \

-D WITH_QT=OFF \

-D OPENCV_ENABLE_NONFREE=ON \

-D INSTALL_C_EXAMPLES=OFF \

-D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=OFF \

-D BUILD_opencv_python3=TRUE \

-D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=ON \

-D BUILD_EXAMPLES=OFF ..

Wynik:

Make:

$ make -j4

Na Raspberry Pi 4 8GB kompilacja potrwa około 1 godziny:

Make install:

Dodanie symbolicznego linku do biblioteki:

(swd) root@server:~/.virtualenvs/swd/lib/python3.7/site-packages# ls -s /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cv2/python-3.7/cv2.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so

8036 /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cv2/python-3.7/cv2.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so

Sprawdzanie poprawności linku:

Sprawdzanie informacji o kompilacji OpenCV2:

$ python

>>> import cv2

>>> print( cv2.getBuildInformation() )